УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

председателя Правления

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

Д.В. Красюк

«        » июля 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# НА  ПРОВЕДЕНИЕ  РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Адрес объекта: Калининградская область, г. Балтийск, ул. Ленина, д. 62 Б

ЗАКАЗЧИК: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

г. Калининград

2023 год

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1.1. Объект расположен по адресу: Калининградская область, г. Балтийск, ул. Ленина, д. 62 Б,   в здании Торгового центра на 1 этаже.

1.2.  Общая площадь –  кв. м.

1.3.  Цель проекта состоит в проведении комплекса проектных, общестроительных, отделочных и специальных работ на вышеуказанной площади, для размещения Балтийского Дополнительного офиса.

1.4.  При разработке методов строительства и выборе материалов, используемых в настоящем проекте, необходимо учитывать требования арендодателя.

1.5. Требования к проектированию и производству работ определяются следующими документами:

1.5.1. Настоящим Техническим заданием с приложенным к нему планировочным решением;

1.5.2. РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность, технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

1.5.3. Строительными и банковскими нормами и правилами РФ;

    - Требованиями Положения ЦБ РФ № 630 - П;

    - СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»;

    - МДС 31-1.98 «Рекомендации по проектированию полов»;

    - НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы проектирования»;

    - ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

    - ГОСТ 21.501-93 «Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей»;

    - РД 78.36.008-99 «ГУВО МВД России. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов»;

    - СП 484.1311500.2020 «системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»;

    - СП 3.13130.2009  «система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

    - СП 5.13130.2009 «установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

    - ГОСТ 31565-2012 «кабельные изделия требования пожарной безопасности»;

    - ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации»;

    - Пособием к МГСН 4.10-97 «Здания банковских учреждений. Выпуск 1.Коммерческие банки»;

    - ПУЭ (7 издание), СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

    - ГОСТ 21.602-2003 СПДС «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»;

    - ГОСТ 21.507—81 СПДС «Интерьеры. Рабочие чертежи»;

    - ГОСТ 34613-2019 "Межгосударственный стандарт. Кабина защитная. Общие технические требования и методы испытаний", раздел 5, введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.10.2019 N 1175-ст.

- АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

2.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком инжиниринговых (функции технического заказчика), проектных, ремонтно-строительных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования, в полном соответствии с согласованной в установленном порядке проектной документацией и настоящим ТЗ.

2.2. В соответствии с настоящим ТЗ выполнить:

2.2.1. Монтаж кассового модуля из: разборных стальных панелей; передаточных лотков – 2 шт. с бронестеклами размером 100*100 см и бронедвери с двумя замками и решетки с одним замком; обеспечивающими для периметра кассового модуля не ниже первого класса устойчивость к взлому, класса защиты по пулестойкости  не ниже Бр 1. Высота стен кассового модуля - 320 см. Площадь кассы – не менее 10,0 кв. м после отделочных работ.

В кассовом модуле смонтировать:

- сеть электроснабжения рабочих мест 2 кассиров от вводной щита, расположенного внутри

арендуемого помещения (силовое оборудование - 1 группа из 5 розеток на каждое рабочее место, с

укладкой проводки в коробах, потолочные светильники – 2 шт);

-        проложить сеть компьютерного электропитания (2 группы по 5 розеток) от отдельного автомата на

16 А с контуром заземления;

-	выполнить прокладку слаботочных сетей (СКС в коробе с 2 группы 3 розетками 5 категории);

-        провести монтаж подиума, высотой 25 см;

-        подсоединить кассовый модуль к центральной системе приточной вентиляции;

-        установить отдельный кондиционер.

2.2.2. В клиентской зоне помещении оборудовать место для установки; банкомата (во входном тамбуре), терминала самообслуживания, терминала электронной очереди и информационного стенда ( в операционном зале):

-    смонтировать сеть электроснабжения от вводной щита, расположенного внутри арендуемого помещения (силовое оборудование - 1 группа из 2 розеток на место, с укладкой проводки в коробах);

-       использовать имеющиеся потолочные светильники;

-       выполнить прокладку слаботочных сетей (СКС в коробе с 2 розетками 5 категории);

-       провести подключение рекламных установок, табло курсов валют к сети электроснабжения;

2.2.3. На стеклопакетах, ограждающих периметр арендуемого помещения с внутренней стороны разместить наименование Банка, рекламные табло и табло курсов валют, управляемое с персонального компьютера кассира. Установить вертикальные жалюзи.

- ТЕХНИЧЕСКАЯ  УКРЕПЛЕННОСТЬ ОБЪЕКТА.

3.1. Окна.

Оставить имеющееся стеклопакеты.

3.2. Двери.

3.2.1.  Установить стеклянную дверь из тамбура в операционный зал (использовать демонтируемую, ведущую из арендуемого помещения в подвал).

3.2.2. Дверь помещения кассы (с двумя замками), не ниже первого класса устойчивость к взлому, класс защиты по пулестойкости не ниже Бр 1.

3.3. Стены и перекрытия.

3.3.1. Все стены и перекрытия кассового помещения, образующие охраняемый периметр, должны быть не ниже первого класса устойчивость к взлому, класс защиты по пулестойкости Бр 1.

3.3.2. Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения. Все строительные и отделочные материалы, пожарно-техническое оборудование и т.д. должны быть сертифицированы по своим противопожарным свойствам.

4.  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.

Работы по отделке производить с использованием сертифицированных материалов. Образцы всех отделочных материалов, а так же ведомость отделки помещений согласовать с Заказчиком.

4.1. Полы.

4.1.1.  Использовать имеющееся в помещении покрытие.

4.2. Потолки.

4.2.1. Использовать в клиентской зоне имеющийся в помещении потолок.

4.3. Стены.

4.3.1. Для отделки помещений применить водоэмульсионные моющиеся составы. Цвет окраски согласовать с Заказчиком. Бронепанели снаружи обшить крашеными согласно дизайн проекта панелями ДСП. Внутри обшить гипсокартонном с последующей покраской водоэмульсионной краской.

4.3.2. Плинтуса из керамической плитки использовать имеющиеся.

5.   Мебель и   банковское оборудование.

5.1. Поставка мебели для оборудования рабочего места кассира входит в обязанности Заказчика. Мебель  операционистов используется из действующего помещения Доп офиса ( ул Ленина д. 23 А).

5.2. Банковское оборудование.

5.2.1. Поставка, подключение и наладка банковского оборудования осуществляются Заказчиком.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1. Охранная сигнализация.

- провести монтаж охранной сигнализации (осуществляет Заказчик);

-        первый рубеж (датчики на открытие входной двери, датчик на разбитие стекла);

-        второй рубеж (датчики движения в клиентской зоне и кассе);

-        третий рубеж (датчик на открытие двери сейфа и датчик типа «шорох»);

-        для  постановки/снятия под охрану помещения ДО использовать кодо-наборную панель

с персональными кодами у каждого кассира.

6.2. Тревожная сигнализация.

- провести монтаж тревожной сигнализации (осуществляет Заказчик);

-        одна стационарная тревожная кнопка;

-        одна носимая тревожная кнопка.

6.3. Пожарная безопасность.

- использовать имеющуюся систему водяного пожаротушения;

- провести монтаж пожарной сигнализации (осуществляет Заказчик);

-        пожарные датчики, табло, ручной включатель, огнетушитель.

6.4. Видеонаблюдение

-       произвести монтаж системы видеонаблюдения (осуществляет Заказчик);

-       две видеокамеры для контроля действий кассира и четыревидеокамеры для

контроля за клиентской зоной, одна видеокамера для контроля за зоной установки банкомата (с записью на видеорегистратор).

6.5. Переговорное устройство

-      произвести монтаж 2 шт. переговорных устройства для общения кассиров с клиентами (осуществляет

Заказчик).

Приложение:

- План помещения – 2 листа.

От  Подрядчика                                                                    От  Заказчика

_____________________                                               Согласовано: ____________________