УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

председателя Правления

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

Д.В. Красюк

«01» декабря 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# НА  ПРОВЕДЕНИЕ  РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Адрес объекта:  г. Москова, Рязанский проспект 2, корпус 2.

ЗАКАЗЧИК: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

г. Калининград

2024 год

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1.1. Объект расположен по адресу: г. Москова, Рязанский проспект 2, корпус 2.

1.2.  Общая площадь – 49 кв. м.

1.3.  Цель проекта состоит в проведении комплекса проектных, общестроительных, отделочных и специальных работ на вышеуказанной площади, для размещения Дополнительного офиса Московского филиала Банка.

1.4.  При разработке методов строительства и выборе материалов, используемых в настоящем проекте, необходимо учитывать требования арендодателя.

1.5. Требования к проектированию и производству работ определяются следующими документами:

1.5.1. Настоящим Техническим заданием с приложенным к нему планировочным решением;

1.5.2. РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность, технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

1.5.3. Строительными и банковскими нормами и правилами РФ;

    - Требованиями Положения ЦБ РФ № 630 - П;

    - СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»;

    - МДС 31-1.98 «Рекомендации по проектированию полов»;

    - НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы проектирования»;

    - ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

    - ГОСТ 21.501-93 «Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей»;

    - РД 78.36.008-99 «ГУВО МВД России. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов»;

    - СП 484.1311500.2020 «системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»;

    - СП 3.13130.2009  «система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

    - СП 5.13130.2009 «установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

    - ГОСТ 31565-2012 «кабельные изделия требования пожарной безопасности»;

    - ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации»;

    - Пособием к МГСН 4.10-97 «Здания банковских учреждений. Выпуск 1.Коммерческие банки»;

    - ПУЭ (7 издание), СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

    - ГОСТ 21.602-2003 СПДС «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»;

    - ГОСТ 21.507—81 СПДС «Интерьеры. Рабочие чертежи»;

    - ГОСТ 34613-2019 "Межгосударственный стандарт. Кабина защитная. Общие технические требования и методы испытаний", раздел 5, введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.10.2019 N 1175-ст.

- АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

2.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком инжиниринговых (функции технического заказчика), проектных, ремонтно-строительных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования, в полном соответствии с согласованной в установленном порядке проектной документацией и настоящим ТЗ.

2.2. В соответствии с настоящим ТЗ выполнить:

2.2.1. Монтаж кассового модуля из: разборных стальных панелей; передаточных лотков – 2 шт. с бронестеклами размером 100*100 см и броне двери с двумя замками; обеспечивающими для периметра и потолка кассового модуля не ниже первого класса устойчивость к взлому, класс защиты по пулестойкости Бр 1. Высота стен кассового модуля - 275 см. Площадь кассы – не менее 11,0 кв м после отделочных работ.

В кассовом модуле смонтировать:

- сеть электроснабжения рабочего места  2 кассиров от вводного щита, расположенного внутри

арендуемого помещения (силовое оборудование - 1 группа из 5 розеток на каждое рабочее место, с

укладкой проводки в коробах, потолочные светильники – 2 шт);

-        проложить сеть компьютерного электропитания (2 группы по 5 розеток) от отдельного автомата на

16 А с контуром заземления;

-	выполнить прокладку слаботочных сетей (СКС в коробе с 2 группы по 4 розетки 5 категории);

-        провести монтаж подиума, высотой 25 см;

-         подсоединить вентиляционные отверстия в потолке кассового модуля к центральной системе приточно – вытяжной вентиляции и кондиционирования здания. В случае отсутствия возможности подключения к системе кондиционирования здания, обеспечить установку отдельного кондиционера (возможно напольного типа в тамбуре).

2.2.2. В клиентской зоне помещения оборудовать место для установки терминала самообслуживания и информационного стенда:

-   смонтировать сеть электроснабжения от вводной щита, расположенного внутри арендуемого помещения (силовое оборудование - 1 группа из 2 розеток на место, с укладкой проводки в коробах);

-   использовать имеющиеся потолочные светильники;

-   выполнить прокладку слаботочных сетей (СКС в коробе с 2 розетками 5 категории);

-   провести подключение рекламных установок (табло курсов валют) к сети электроснабжения;

2.2.3. На стеклопакетах, ограждающих периметр арендуемого помещения с внутренней стороны разместить наименование Банка, рекламные табло и табло курсов валют, управляемое с персонального компьютера кассира.

- ТЕХНИЧЕСКАЯ  УКРЕПЛЕННОСТЬ ОБЪЕКТА.

3.1. Окна.

Оставить имеющееся стеклянные перегородки, ограждающие арендуемое помещение от коридора ТЦ.

3.2. Двери.

3.2.1.  Дверь в тамбур – офисная, с одним врезным замком.

3.2.2. Дверь помещения кассы - с двумя замками; обеспечивающими не ниже первого класса устойчивость к взлому, класс защиты по пулестойкости Бр 1.

3.3. Стены и перекрытия.

3.3.1. Все стены и перекрытия кассового помещения, образующие охраняемый периметр, должны быть не ниже первого класса устойчивость к взлому, класс защиты по пулестойкости Бр 1.

3.3.2. Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения. Все строительные и отделочные материалы, пожарно-техническое оборудование и т.д. должны быть сертифицированы по своим противопожарным свойствам.

4.  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.

Работы по отделке производить с использованием сертифицированных материалов. Образцы всех отделочных материалов, а так - же ведомость отделки помещений согласовать с Заказчиком.

4.1. Полы.

4.1.1.  Использовать имеющееся в помещении покрытие.

4.2. Потолки.

4.2.1. Использовать в клиентской зоне имеющийся в помещении потолок.

4.3. Стены.

4.3.1. Для отделки помещений применить водоэмульсионные моющиеся составы. Цвет окраски согласовать с Заказчиком. Броне панели снаружи и изнутри обшить гипсокартонном с последующей покраской водоэмульсионной краской.

5.   Мебель и   банковское оборудование.

5.1. Поставка мебели для оборудования рабочего места кассира и операциониста входит в обязанности Подрядчика после согласования с Заказчиком стоимости, цвета, конструктивного исполнения и схемы расстановки.

5.2. Банковское оборудование.

5.2.1. Поставка, подключение и наладка банковского оборудования осуществляются Заказчиком.

Приложение:

- План помещения – 1 лист.